Exercice 3 – Débordement de tampon (5 points)

2. Désactiver les contremesures :Ouvrir un terminal et exécuter la commande suivante. De quelle contremesure s’agit-il?

Il s’agit de la contremesure envers le système d’assignation d’adresses mémoire aléatoire, qui empêche normalement de prédire où injecter le surplus de données ou détourner l’exécution.

3. Ces commandes vont exécuter la commande de compilation suivante qui implique la désactivation d’une autre contremesure. De quelle contremesure s’agit-il?

Ces commandes vont désactiver la détection des débordements et désactivé la possibilité de rendre la pile non exécutable quand un débordement de tampon est détecté.

5. Dans une nouvelle fenêtre Terminal, exécuter la commande suivante. Expliquer le comportement dans la première fenêtre Terminal?

La première fenêtre est en contrôle et en connexion continue avec les serveurs dockers, et elle réagit à la connexion de la deuxième fenêtre sur un de ses serveurs. Rien ne met fait à la connexion établie par la deuxième fenêtre sur le serveur de la première fenêtre, alors les 2 restent actives.

6. Exécuter la commande suivante en utilisant le fichier « mauvaisfich.dat » fournis sur la page du cours dans Studium. Expliquer le comportement dans la première fenêtre Terminal.

La première fenêtre répond à la connexion établie, mais redirige tout de suite les informations de fermeture de la connexion établie par la deuxième fenêtre. Le serveur démarrer dans la première fenêtre, suite à avoir reçu le large fichier, a coupé sa connexion pour garder son service, alors que la deuxième fenêtre a mis fin à l’exécution de sa commande automatiquement, contrairement à la question 5 où l’utilisateur devait mettre fin à la connexion par soi-même.

7. Utiliser votre propre fichier pour obtenir le même comportement que la question précédente. Quel est le critère déterminant pour obtenir un comportement normal versus un comportement anormal? (Soyez précis)

Dès que le “input size” était de 517, un comportement anormal de fin de connexion avait lieu. Ce input size est relié au nombre de caractères dans le fichier, et dès que celui si dépassait 517, la fin de connexion avait lieu, car avant d’atteindre cette taille de fichier, avec 514 caractères par exemple, le comportement normal de la connexion avait lieu, de la même manière qu’au numéro 5, où la connexion était établie et maintenue.

8. Comment un pirate peut-il exploiter le comportement anormal pour pousser l’impact de cette vulnérabilité au maximum?

Il peut envoyer de larges fichiers aux serveurs attaqués pour faire déborder son buffer, faire crash son programme, écraser d’autres données, etc. Pour avoir un meilleur impact, le pirate devrait faire comme dans ce lab, et désactiver les contremesures avec des lignes de commandes.